Wetterschutzhaube HKWH-FS1380x950

Die witterungsbeständige Schutzhaube wird in einfacher modularer Bauweise geliefert und über Schraubverbindungen mit der Außeneinheit verbunden.

Die Verkleidung schützt den Wärmetauscher der Außeneinheit vor zusätzlicher Winddurchströmung, Schneeablagerungen und Beschädigungen durch Vandalismus. Die witterungsbeständige Schutzhaube wird in einfacher modularer Bauweise geliefert und über Schraubverbindungen mit der Außeneinheit verbunden.

Im Heizmodus wird der Wärmetauscher vor einem eventuellen Zufrieren durch Schneematsch oder Regen geschützt. Die Effizienz der Anlage erhöht sich durch eine bessere Energieausnutzung und die benötigten Abtauzyklen verlängern sich.

Im Kühlmodus verhindert die Schutzhaube das Einbrechen des Kondensationsdrucks bei starken Windverhältnissen.

Die Wetterschutzhaube besteht aus einem Längselement für die Rückseite der Außeneinheit.

Bei der Planung ist ein leicht erhöhter Wartungsfreiraum für die Außeneinheit zu berücksichtigen. Ebenfalls sollte die Außeneinheit für einen Winterbetrieb leicht erhöht positioniert werden, abhängig von den zu erwartenden Schneehöhen.

Die Wetterschutzhaube ist passend für die Außeneinheiten:

RAS-4FS(V)N(Y)(2)3E

RAS-5FS(V)N(Y)(2)3E

RAS-6FS(V)N(Y)(2)3E

RAS-8HNCE

RAS-10HNCE

RAS-4H(V)NP1E

RAS-5H(V)NP1E

RAS-6H(V)NP1E

RAS-8HNPE

RAS-10HNPE

RAS-8HRNSE

RAS-10HRNSE

Technische Daten:< br>Typ: HKWH-FS1380x950

Abmessungen (HxBxT): 1380 x 950 x 370 mm

Farbe: RAL 9002

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  HKWH-FS1380x950

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.