Kabelfernbedienung PC-ARFG-E

Advanced Color-Fernbedienung für Aufputzmontage mit rückbeleuchtetem 4,3-Zoll-Farbbildschirm. Farbe Gehäuse: Verkehrsweiß, ähnlich RAL 9016. Die Fernbedienung wird über Schraubklemmen und einer 2-Adrigen Steuerleitung an der Inneneinheit angeschlossen (mind. 2x 0,75mm² Abgeschirmt). Es können bis zu 16 Innen-einheiten an einer Kabelfernbedienung angeschlossen werden. In diesem Fall haben alle Inneneinheiten die gleiche Einstellung. Der Betrieb ist für aktuelle Inneneinheiten der H-Link II Serie oder Folgemodelle vorgesehen (ältere Inneneinheiten der H-Link I Serie sind nicht anschließbar).

Kabelfernbedienung mit rückbeleuchtetem 4,3-Zoll-Farbbildschirm

- Darstellung von Analgenparametern als Diagramme, Grafiken und Piktogramme

- 140 Datenpunkte programmierbar

- Hotelmodus für vereinfachten Zugriff

- Solltemperatur in 0,5° Schritten einstellbar

- Nacht Absenkung

- COLD DRAF Funktion

- Anzeige der gewählten Betriebsart, Solltemperatur, Luftleitlamellenstellung und Ventilatordrehzahl

- Störungsanzeige durch Blinken der Betriebsanzeige und Fehlercode mit Adresse der Innen- und Außeneinheit

- Zyklische Filterreinigungsanzeige

- Einfaches Timer-Programm (auch Täglich möglich)

- 7 Tage-Timer (Wochenprogr.) mit 5 unterschiedlichen Zeitprogrammen, individueller Temperatureinstellung und einem Urlaubsprogramm. - Sperrfunktion. Gegen unerwünschtes Verstellen der Betriebsart, Temperatur, Lüfterstufe und Flügelstellung

- Einstellung der Sprache (Deutsch/Englisch/Französisch/Spanisch/Italienisch und 21 weitere internationale Sprachen)

- Einstellen einer Raumbezeichnung (z.B. Meeting-Raum 2)

- Einstellen einer Service-Adresse / Notruf-Nummer

- Hilfe Menü für den Benutzer

- Bildschirmeinstellungs-Menü (Helligkeit/Kontrast/Rückbeleuchtung....) -Raumtemperatur-Anzeige wählbar

Einstellmöglichkeiten

Folgende Betriebsarten und Funktionen können eingestellt werden: Kühlen, Heizen, Entfeuchten, max. 4 Ventilatorstufen, Stellung der Luftleitlamellen, Sperrfunktion, Aktivierung des Frischluftwärmetauschers KPI (falls angeschlossen) und die Ein- oder Ausschaltzeiten im Timerbetrieb. Diagnosefunktionen

- Einleitung Testlauf Kühlen oder Heizen

- Prüfmodus 1 zur Anzeige aller aktuellen Werte mit Zählfunktionen der Fehlerhäufigkeit nach dem letzten Systemreset

- Prüfmodus 2 zur Anzeige ausgewählter Werte zum Zeitpunkt der letzten Störung

- Fehlerhistorie (der letzten 30 gespeicherten Fehlermeldungen mit Datum / löschbar)

- Selbsttest der Platinen der Innen- und Außeneinheit und der Kommunikationsverkabelung

- Selbsttest der Fernbedienung (Anzeige, Funktion jeder einzelnen Taste und Übertragung zur Inneneinheit).

Optionale Funktionen über die Fernbedienung aktivierbar sind:

- Wahl der Temperaturmessung: Luftansaug-Fühler, Fühler in Kabelfern-bedienung, Mittelwert aus beiden Fühlern

- Einschränkung der Sollwertes im Kühl- und Heizmodus (Energieeinsparung)

- Automatischer Wideranlauf nach Stromausfall, Wahl ob die Inneneinheit generell oder nur bei Betrieb vor den Stromausfall einschaltet

- Festlegung des Betriebsmodus, Temperatureinstellung und Lüfterstufe

- Erzwungene Mindestbetriebszeit des Kompressors von 3 Minuten (für kleine Räume mit hoher Wärmelast)

- Änderung der Filterreinigungszeitanzeige bzw. keine Anzeige

- Anpassung der Luftmenge an die Raumhöhe (nur RCI oder RCD Modelle)

- Anpassung der Pressung an das Luftkanalnetz (nur RPI Modelle)

- Sperrfunktion: Konfigurierung

- Automatischer Kühl-/Heizbetrieb (nicht bei allen Außengeräten)

- Betrieb der Kondensatpumpe auch im Heizbetrieb. (nur bei RCI, RCD und RPI)

- Löschung der Sollwerterhöhung bei Heizbetrieb

- Lüfterstufe nach Erreichen des Sollwertes

- Automatik – Lüfterstufe

-........ und viele weitere Funktionen

Fabr.  :  HITACHI

Typ    :  PC-ARFG-E

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.